Постановка задачи:

В данной работе рассматривается разработка цифрового двойника механической системы с возможностью визуализации и симуляции в реальном времени. В качестве исследуемого объекта выбрана классическая задача сопротивления материалов – балка двутаврового сечения, закрепленная на двух шарнирных опорах по концам.

На балку могут прикладываться сосредоточенные силы, направленные перпендикулярно ее продольной оси, а также внешние моменты. Основная цель работы – разработка математической модели, реализующей статический и динамический анализ данной механической системы, с последующей визуализацией ее деформаций и реакции на внешние нагрузки.

Теоретическая часть:

1. Режимы работы программы

Разработанная программа цифрового двойника балки поддерживает три режима работы:

1.1. Ручной режим

В данном режиме пользователь самостоятельно задает расположение и величину приложенных к балке сосредоточенных сил и моментов. На основе введенных данных строятся эпюры:

• Поперечных сил,

• Изгибающих моментов,

• Прогибов балки.

Дополнительно реализована визуализация балки, где:

• Цвет балки зависит от напряжений:

• Бордовый – критическая нагрузка,

• Фиолетовый – отсутствие нагрузки.

• Черными линиями обозначены приложенные силы.

• Красными линиями обозначены моменты.

• Доступен режим сглаженной визуализации, который улучшает качество отображения балки при малом количестве точек расчета. Этот режим выполняет дополнительную интерполяцию между расчетными точками, визуально сглаживая график деформаций.

Ниже представлены скриншоты сравнения:

• Сверху – стандартная визуализация при n = 100 (до включения сглаживания).

• Снизу – визуализация при n = 100 с включенным режимом сглаживания.

Для более точных результатов во всех остальных скриншотах использовано n = 10000, при этом режим сглаженной визуализации отключен.

• Пользователь может выбирать профиль балки.

1.2. Автоматический режим

В этом режиме пользователь выбирает:

• Количество приложенных к балке сил и моментов.

• Профиль двутавра.

После этого программа автоматически изменяет значения сил и моментов каждый тик (заданная в программе единица времени), динамически обновляя эпюры и визуализацию балки, аналогично ручному режиму.

1.3. Обратный режим

В этом режиме программа выполняет расчет в обратном порядке:

1. Генерируется случайный набор значений перемещений.

2. На основе этих данных строится график исходных перемещений.

3. Программа восстанавливает значения приложенных сил по функции перемещений.

4. Затем строится новый график перемещений (график восстановленных перемещений) для сравнения с исходным.

2. Алгоритмы расчета:

2.1. Построение эпюр моментов (beam_solver.py)

Шаг 1. Фильтрация нагрузок:

Из общего списка loads выделяются:

• Точечные силы  с положениями

• Приложенные моменты  с положениями

Шаг 2. Расчёт суммарных нагрузок:

Вычисляются:

• Суммарная сила:

• Суммарный момент от сил:

• Суммарный момент от моментов:

Шаг 3. Определение реакций опор:

Из условий равновесия получаем:

• Равновесие моментов относительно левой опоры:

• Равновесие сил:

Шаг 4. Формирование списка нагрузок:

К исходным точечным силам добавляются реакции  (в точке x=0) и  (в точке x=L).

Шаг 5. Расчёт распределения момента:

Создаётся дискретизация балки:

Инициализируется массив моментов M(x) = 0. Далее:

• Вклад точечных сил:

Для каждой силы F в точке a добавляется:

\Delta M(x) = \begin{cases} F \cdot (x - a), & \text{если } x > a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}

\Delta M(x) = \begin{cases} F \cdot (x - a), & \text{если } x > a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}

• Вклад моментов:

Для каждого момента M_j в точке a добавляется:

\Delta M(x) = \begin{cases} • M_j, & \text{если } x \geq a, \\ 0, & \text{иначе.} \end{cases}

Шаг 6. Итог:

Метод возвращает массивы x (координаты вдоль балки) и M(x) (распределение изгибающих моментов).

2.2. Построение эпюр поперечных сил (beam_solver.py)

Шаг 1. Расчёт реакции опоры

Сначала вычисляется суммарная сила:

\Sigma F = \sum_{i} F_i

При условии симметричного распределения реакции опор, реакция в левой опоре определяется как:

R_A = -\frac{\Sigma F}{2}

Шаг 2. Дискретизация балки

Создаётся массив координат вдоль балки:

x = \text{linspace}(0, L, \text{num\_points})

Шаг 3. Расчёт поперечной силы Q(x)

Для каждой точки x рассчитывается значение поперечной силы, начиная с реакции R_A. Затем к R_A добавляются все силы, приложенные в точках, где x_{\text{force}} \leq x:

Q(x) = R_A + \sum_{x_i \leq x} F_i

Это значение сохраняется для каждой точки x.

Шаг 4. Итог

Метод возвращает массивы x (координаты вдоль балки) и Q(x) (распределение поперечных сил).

2.3. Построение эпюр напряжений (beam_solver.py)

Метод принимает массив изгибающих моментов M(x) и вычисляет нормальные напряжения в сечении балки по следующей схеме:

1. Определение расстояния от нейтральной оси:

Расстояние до верхней (или нижней) точки сечения рассчитывается как:

y = \frac{h}{2}

где h – высота балки.

2. Вычисление напряжений:

Нормальные напряжения рассчитываются по формуле:

\sigma(x) = \frac{M(x) \cdot y}{I}

где I – момент инерции сечения.

3. Возврат результата:

Метод возвращает массив рассчитанных значений напряжений \sigma(x).

2.4. Построение эпюр удлинений (beam_solver.py)

1. Расчет моментов:

Вызывается функция для получения распределения моментов M(x) вдоль балки.

2. Интерполяция моментов:

Создаётся кубическая интерполирующая функция M_{\text{interp}}(x) для получения гладкой зависимости.

3. Определение изгибающей жесткости:

Вычисляется произведение модуля упругости и момента инерции:

EI = E \cdot I

4. Расчет кривизны:

По соотношению для гибких балок находим функцию кривизны:

f(x) = -\frac{M_{\text{interp}}(x)}{EI}

5. Двойное интегрирование:

• Первое интегрирование даёт наклон балки:

\frac{dw}{dx}(x) = \int_0^x f(s) \, ds

• Второе интегрирование – перемещения:

w(x) = \int_0^x \frac{dw}{dx}(s) \, ds

6. Коррекция по граничным условиям:

Для соблюдения условий w(0)=w(L)=0 от полученной кривой вычитается линейная функция, равномерно меняющаяся от 0 до w(L):

w_{\text{corrected}}(x) = w(x) - \text{correction}(x)

где, например, \text{correction}(x) = \frac{w(L)}{L} x.

Метод возвращает массив координат x и откорректированные значения перемещений w_{\text{corrected}}(x).

3. Расчеты для обратной задачи (reverse_loader.py)

3.1. Генерация случайных перемещений

Генерация случайных перемещений с использованием суперпозиции синусоидальных мод

Функция генерирует случайные перемещения вдоль балки, применяя метод суперпозиции синусоидальных мод. Алгоритм работы функции выглядит следующим образом:

1. Дискретизация координат:

Создаётся равномерный массив координат z от 0 до L с количеством точек n + 2 (включая концы). Это обеспечивает достаточную детализацию профиля перемещений.

2. Инициализация перемещений:

Массив перемещений w(z) инициализируется нулями, что гарантирует выполнение граничных условий w(0)=0 и w(L)=0.

3. Суперпозиция синусоидальных мод:

Функция строит итоговое перемещение w(z) как сумму нескольких синусоидальных функций. Для каждого режима k (от 1 до N_{\text{modes}}) генерируется случайный коэффициент a_k из диапазона [-A_{\text{max}}, A_{\text{max}}], где A_{\text{max}} – максимальная амплитуда. Каждая мода вносит вклад по формуле:

w(z) = w(z) + a_k \cdot \sin\left(\frac{k \pi z}{L}\right)

В итоге функция имеет вид:

w(z) = \sum_{k=1}^{N_{\text{modes}}} a_k \cdot \sin\left(\frac{k \pi z}{L}\right)

4. Возврат результата:

Функция возвращает массив координат z и вычисленные перемещения w(z).

Объяснение принципа суперпозиции синусоидальных мод

Суперпозиция синусоидальных мод – это представление сложного колебательного процесса в виде суммы нескольких простых синусоидальных функций, каждая из которых характеризуется своей частотой (модой) и амплитудой. Такой подход удобен в данной задаче по следующим причинам:

• Автоматическое удовлетворение граничных условий:

При выборе аргумента \frac{k \pi z}{L} синусоидальные функции \sin\left(\frac{k \pi z}{L}\right) естественным образом удовлетворяют условиям w(0)=0 и w(L)=0, что соответствует физическим ограничениям балки.

• Линейность и простота расчётов:

Благодаря линейности задачи результирующее перемещение можно получить как сумму отдельных мод:

w(z) = \sum_{k=1}^{N_{\text{modes}}} a_k \cdot \sin\left(\frac{k \pi z}{L}\right)

Здесь случайные коэффициенты a_k определяют вклад каждой моды, что позволяет легко варьировать форму перемещений.

3.2. Расчет сил по заданным перемещениям

Функция compute_forces_and_moments вычисляет внутренние силы и моменты по заданной функции перемещений. Алгоритм работы следующий:

1. Подготовка данных и аппроксимация перемещений:

На вход подаётся кортеж (z, w), где z – координаты вдоль балки, а w(z) – перемещения. Для сглаживания и получения непрерывной функции применяется сплайн-приближение (UnivariateSpline) с заданным параметром сглаживания и степенью k=5.

2. Вычисление производных:

Рассчитываются вторая, третья и четвертая производные аппроксимирующей функции:

• w{\prime}{\prime}(z) – вторая производная (кривизна),

• w{\prime}{\prime}{\prime}(z) – третья производная,

• w{\prime}{\prime}{\prime}{\prime}(z) – четвертая производная.

3. Расчет распределённых величин:

С использованием модуля упругости E и момента инерции I (с учетом их произведения EI) вычисляются:

• Изгибающий момент:

M(z) = -EI \cdot w{\prime}{\prime}(z)

• Поперечная сила:

Q(z) = -EI \cdot w{\prime}{\prime}{\prime}(z)

• Распределённая нагрузка:

q(z) = EI \cdot w{\prime}{\prime}{\prime}{\prime}(z)

4. Уточнение расчётов на более плотной сетке:

Создается «тонкая» сетка \text{fine\_z} для интегрирования и точного вычисления величин q(z) и M(z).

5. Интегрирование по сегментам:

Балка делится на сегменты длиной, заданной параметром segment_length. Для каждого сегмента:

• Расчет результирующей силы:

Сила F на сегменте определяется по правилу трапеций:

F = \int_{z_{\text{start}}}^{z_{\text{end}}} q(z) \, dz

Если абсолютное значение |F| превышает пороговое значение, вычисляется точка приложения силы:

z_F = \frac{\int_{z_{\text{start}}}^{z_{\text{end}}} z \, q(z) \, dz}{F}

• Расчет разности моментов:

Определяется разность между максимумом и минимумом M(z) на сегменте:

\Delta M = \max(M(z)) - \min(M(z))

Если |\Delta M| больше заданного порога, считается, что на сегменте присутствует значимый момент, и его значение закрепляется в средней точке сегмента:

z_M = \frac{z_{\text{start}} + z_{\text{end}}}{2}

6. Возврат результата:

Функция возвращает:

• Исходный массив координат z,

• Поперечные силы Q(z),

• Изгибающие моменты M(z),

• Распределённую нагрузку q(z),

• Список найденных точек приложения сил (z_F, F),

• Список найденных моментов (z_M, \Delta M).